Cell Counting Kit（CCK试剂盒）

| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| LVN10031-1 | Cell Counting Kit | 100次 | 1mL |
| LVN10031-5 | Cell Counting Kit | 500次 | 5mL |
| LVN10031-10 | Cell Counting Kit | 1000次 | 10mL |
| LVN10031-30 | Cell Counting Kit | 3000次 | 30mL |

产品简介：

Cell Counting Kit简称CCK 试剂盒，为MTT法的替代方法，是一种基于WST（水溶性四唑盐，化学名：2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐）的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。CCK法与其它检测方法之间的比较：

| 细胞计数方法 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形成的formazan的水溶性 | 差 | 好 | 好 | 好 |
| 产品性状 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
| 使用方法 | 配成溶液后使用 | 现配现用 | 无需预制 | 无需预制 |
| 检测灵敏度 | 高 | 很高 | 很高 | 高 |
| 检测时间 | 较长 | 较短 | 较短 | 最短 |
| 检测波长 | 560-600nm | 420-480nm | 420-480nm | 430-490nm |
| 细胞毒性 | 高,细胞形态完全消失 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 | 很低,细胞形态不变 |
| 试剂稳定性 | 一般 | 较差 | 一般 | 很好 |
| 大批量样品检测 | 可以 | 非常适合 | 非常适合 | 非常适合 |
| 便捷程度 | 一般 | 便捷 | 便捷 | 非常便捷 |

CCK用途：药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏试验

操作说明：

一、制作标准曲线（测定细胞具体数量时）

1、先用细胞计数板计数所制备的细胞悬液中的细胞数量，然后接种细胞。

2、按比例（例如：1/2比例）依次用培养基等比稀释成一个细胞浓度梯度，一般要做3-5个细胞浓度梯度，每组3-6个复孔。

3、接种后培养2-4小时使细胞贴壁，然后加CCK试剂培养一定时间后测定OD值，制作出一条以细胞数量为横坐标（X轴），OD值为纵坐标（Y轴）的标准曲线。根据此标准曲线可以测定出未知样品的细胞数量（试用此标准曲线的前提是实验的条件要一致，便于确定细胞的接种数量以及加入CCK后的培养时间。）

二、细胞活性检测

1、在96孔板中接种细胞悬液（100μL/孔）。将培养板放在培养箱中预培养（在37℃,5% CO2的条件下）。

2、向每孔加入10 μL的CCK溶液（注意不要在孔中生成气泡，它们会影响OD值的读数）。

3、将培养板在培养箱内孵育1-4小时。

4、用酶标仪测定在450nm处的吸光度。

5、如果暂时不测定OD值，打算以后测定的话，可以向每孔中加入10 μL 0.1M的HCL溶液或者1% w/v SDS溶液，并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在24小时内吸光度不会发生变化。

三、细胞增殖-毒性检测

1、在96孔板中配制100μL的细胞悬液。将培养板在培养箱预培养24小时（在37℃，5% CO2的条件下）。

2、向培养板加入10μL不同浓度的待测物质。

3、将培养板在培养箱孵育一段适当的时间（例如：6、12、24或48小时）。

4、向每孔加入10μL CCK溶液（注意不要再孔中生成气泡，它们会影响OD值的读数）。

5、将培养板在培养箱内孵育1-4小时。

6、用酶标仪测定在450nm处的吸光度。

7、如果暂时不测定OD值，打算以后测定的话，可以向每孔中加入10 μL 0.1M的HCL溶液或者1% w/v SDS溶液，并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在24小时内吸光度不会发生变化。

注意：如果待测物质有氧化性或还原性的话，可在加CCK之前更换新鲜培养基（除去培养基，并用培养基洗涤细胞两次，然后加入新的培养基），去掉药物影响。当然药物影响比较小的情况下，可以不更换培养基，直接扣除培养基中加入药物后的空白吸收即可。

备注：

①建议先做几个孔摸索接种细胞的数量和加入CCK试剂后的培养时间。

②有条件的情况下建议采用多通道移液器，可以减少平行孔减的差异。加入CCK试剂时，建议斜贴着培养板壁加，不要插到培养基页面下加，容易产生气泡，会干扰OD值读数。

③白细胞可能需要培养较长时间。

④当使用标准96孔板时，贴壁细胞的最小接种量至少为1,000 个/孔 (100 μL 培养基)。检测白细胞时的灵敏度相对较低，因此推荐接种量不低于2,500 个/孔 (100 μL 培养基)。如果要使用24孔板或6孔板实验，请先计算每孔相应的接种量，并按照每孔培养基总体积的10%加入CCK溶液。

⑤如果没有450nm的滤光片，可以使用吸光度在430-490 nm之间的滤光片，但是450nm滤光片的检测灵敏度最高。

⑥培养基中酚红的吸光度可以在计算时，通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去，因此不会对检测造成影响。

活力计算：

细胞活力*（％）=[A(加药)-A（空白）]/[A（0加药）-A（空白）] ×100

A（加药）：具有细胞、CCK溶液和药物溶液的孔的吸光度

A（空白）：具有培养基和CCK溶液而没有细胞的孔的吸光度

A（0加药）：具有细胞、CCK溶液而没有药物溶液的孔的吸光度

*细胞活力：细胞增殖活力或细胞毒性活力1.一个孔中应接种多少个细胞当使用标准96孔板时，贴壁细胞的最小接种量至少为1,000 个/孔 (100 μl 培养基)。检测白细胞时的灵敏度相对较低，因此推荐接种量不低于2,500 个/孔 (100 μl 培养基)。如果要使用24孔板或6孔板实验，请先计算每孔相应的接种量，并按照每孔培养基总体积的10%加入CCK-8溶液。

2.能否用384孔板进行试验？

可以。向各孔中加入培养基体积10%的CCK-8溶液，如果加入的CCK-8体积太少，可以先将CCK-8溶液稀释1倍，然后加入培养基体积20%的量。

3.能否用24孔板进行试验？

可以。向各孔中加入培养基体积10%的CCK-8溶液。

4.酚红会影响检测吗？

不会。培养基中酚红的吸光度可以在计算时，通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去，因此不会对检测造成影响。

5.CCK-8与胸苷结合检测之间是否有相关性？

有。然而，请注意由于CCK-8使用的检测原理与胸苷检测的不同，因此结果可能不同。

6.CCK-8能否检测细菌细胞？

可以检测E.coli，但不能检测酵母细胞。向100 μl E.coli培养液中加入10 μl CCK-8溶液，并培养1-4个小时或过夜。

7.CCK-8稳定吗？

CCK-8在0-5℃下能够保存至少6个月，在-20℃下避光可以保存1年。如果需要长期保存，我们推荐-20℃的储藏条件。

8.如果没有450 nm的滤光片，还可以使用哪些其他滤光片？

还可使用450 nm到490 nm之间的滤光片。

9.如何减少由于CCK-8试剂在枪头上或孔壁上的残留所带来的误差？

可以在加样前用培养基稀释CCK-8试剂并混匀后加样。

10.CCK-8是什么颜色？

应该是粉红色。若颜色不一样，有可能会影响测定。

11.CCK8能否对活细胞进行染色？

不能。因为CCK8的主要成分是一种水溶性的四唑盐 (WST8)，并通过电子载体1Methoxy PMS将活细胞中的电子交换到培养基中的WST8上。由于生成的甲ā也是高度水溶性的，因此CCK8不能对细胞进行染色。

12.CCK8检测溶液对细胞是否有毒？

CCK8溶液自身因为高浓度的1Methoxy PMS的存在而具有一点毒性。但是，加到培养基中的CCK8是没有毒性的，因为被稀释了10倍。因此，长时间的培养，如过夜或者培养数天是可以的。同一个细胞培养液在CCK8检测后还可以用于其他细胞增殖检测，如结晶紫检测，中性红检测或者DNA荧光检测等。由于每种细胞对于CCK8的耐受力都不同，因此在需要进行长时间培养时，先检测一下细胞在加入CCK8培养后的活力。

13.在做加药实验时，药物对测定是否有影响？如何解决？

有时会有影响。如果药物具有还原性，会和CCK8发生显色反应，增加吸光度。解决办法：首先要确认药物是否有吸收，在含有药物的培养基中加入CCK8，测定450 nm的吸光度，如果它的吸光度比不含药物的培养基 (加CCK8)的吸光度高，则证明药物有影响，可在加CCK8之前更换培养基，去掉药物的影响。

14.每次测定的数值不一样，是什么原因？如何解决？

可能会有以下几个原因： 1. 当在培养箱内培养时，培养板最外一圈的孔最容易干燥挥发，由于体积不准确而增加误差。 一般情况下，最外一圈的孔只加培养基，不作为测定孔用。 2. 有可能会因为CCK8沾在壁上而产生误差，建议在加入CCK8后，轻轻敲击培养板以帮助混匀。 3. 每孔的细胞数量过多或过少。请预先在1,000100,000个/孔范围内摸索条件。

15.如何设定空白对照？

在不含细胞的培养基中加入CCK8，培养一定的时间，测定450 nm的吸光度即为空白对照。在做加药实验(细胞毒性实验)时，还应考虑药物的吸收，可在不含细胞，加入药物的培养基中加入CCK8，培养一定的时间，测定450 nm的吸光度作为空白对照。

16.哪些物质会影响CCK8的测定？

当有还原性物质存在时会影响CCK8的测定，例如含有维生素C的Glucose等 (一般培养基中的量不多，酚红或血清不影响测定)。在有酚红存在的情况下，会增加空白吸收，但不影响测定，扣除空白吸收即可。

17.在实验中吸光度值太高，如果不能减少细胞数量，如何解决？

可以缩短加入CCK8后的培养时间。例如：可以把加入CCK8试剂后的培养时间由2小时缩短为1小时。

18.设定参比波长的目的是什么？必须设定吗？

不一定要设定。CCK-8试剂在参比波长没有吸光度。设定参比波长的目的是为了取出由于样品混浊所带来的吸收。

19.说明书上仅写了96孔板的测定方法，如果使用24孔板货12孔板，应该加多少量CCK-8试剂？…

一般情况下建议加入CCK-8试剂的量是培养基体积的1/10。

20.在CCK-8显色过程中，如何终止反应？

有一下几种方法（96孔板）： 1、 在显色反应后，将培养板仿佛4℃冰箱内。 2、 每孔加10 μl 0.1 M HCL溶液。 3、 每孔加10 μl 1%（w/v）的SDS（十二烷基硫酸钠）溶液。注意：反应停止后，应在24小时之内测定。

21.必须预培养细胞吗？

不一定。如果要向保持细胞的最好状态，建议预培养细胞。如果不做细胞预培养，细胞内的脱氢酶可能会不稳定。也有人不做细胞预培养，但在做标准曲线和检测时需要统一检测条件。

22.如果加入的药物中含有金属，是否会有影响？

金属对CCK-8显色有影响。当终浓度为1 Mm的氯化亚铅、氯化铁、硫酸铜会抑制5%、15%、90%的显色反应，使灵敏度降级。如果终浓度是10 Mm的话，将会100%抑制。

23.CCK-8试剂的保存条件？

在避光条件下CCK-8试剂在4℃可保存一年。如果需要保存较长时间的话，推荐在-20℃下保存。但是CCK-8若反复解冻和冰冻将会增加空白吸收，从而影响检测结果，若经常使用可将试剂存放在4℃冰箱内保存。

24.预培养后，更换培养基需要细胞计数吗？

一般情况下用胰蛋白酶处理对数增长期的细胞，用血球计数盘计数，制备成一定浓度的细胞悬液即可。如果想要精密计数细胞的话，可以预培养后取培养基用血球计数盘进行计数。

25.CCK-8对于不同的细胞，灵敏度是否一样？

不一样，悬浮细胞与贴壁细胞相比较难染色。对于贴壁细胞，一般加入CCK-8培养1-4小时吸光度已经很高，但对于悬浮细胞则可能吸光度较低，可以通过延长CCK-8的加入时间或增加细胞数量来解决。

26.悬浮细胞和贴壁细胞在数量上有何区别？

悬浮细胞由于染色比较困那，一般需要增加细胞数量和延长培养时间。贴壁细胞染色比较容易，若细胞数量过大，有时吸光度会超过酶标仪的读数。

27.应该每次做标准曲线吗？

建议每次做。虽然细胞是一样的，但是细胞的状态不一定一样，对于状态不一样的细胞，建议每次做标准曲线。如果试剂的批号不一样，灵敏度可能会有轻微的差异，对于不同的批号建议分别做标准曲线。

28.有时在药物作用情况下，细胞已经死亡，但是脱氢酶的活性还在，是否能计算细胞数量？…

不能。由于CCK-8是通过和细胞内的脱氢酶进行反应间接反映活细胞数量，如果细胞已经死亡，但脱氢酶的活性还在，则试剂测定的细胞数量将会比真实值高，不能真实反映活细胞数量，建议采用别的方法测定。

29.实验之前，是否需要先检测一下培养基和CCK-8是否会反应？

建议使用一个孔作一下检测，因为有培养基中可能含有氧化还原反应的物质，在正式实验之前有必要先确认培养基和CCK-8是否反应。一般正常在的OD值应该在0.4以下。

Heterozygosity with respect to Zfp148 causes complete loss of fetal germ cells during mouse embryogen…

Nature Genetics 33, 172 - 176 (01 Feb 2003)

SMYD3 encodes a histone methyltransferase involved in the proliferation of cancer cells

Nature Cell Biology 6, 731 - 740 (01 Aug 2004)

DEAD-box RNA helicase subunits of the Drosha complex are required for processing of rRNA and a subset…

Nature Cell Biology 9, 604-611 (2007)

A Vital Role for Ape1/Ref1 Protein in Repairing Spontaneous DNA Damage in Human Cells

Molecular Cell 2005 17: 463-470.

Blockade of the natriuretic peptide receptor guanylyl cyclase-A inhibits NF-?B activation and allevi…

The Journal of Clinical Investigation July 2001 Vol. 108 Number 2

Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidep…

J. Clin. Invest., Nov 2005; 115: 3104 - 3116

c-Fos protein as a target of anti-osteoclastogenic action of vitamin D, and synthesis of new analogs

J. Clin. Invest. Feb 2006; 116: 528 - 535.

Autotaxin has lysophospholipase D activity leading to tumor cell growth and motility by lysophosphati…

J. Cell Biol., 158(2), 227-233 (2002)

Involvement of autophagy in trypsinogen activation within the pancreatic acinar cells

J. Cell Biol. Vol. 181 No. 7 1065–1072 2008

Pioglitazone Prevents Acute and Chronic Cardiac Allograft Rejection

Circulation, Jun 2006; 113: 2613 - 2622.

NF- B inhibits TNF-induced accumulation of ROS that mediate prolonged MAPK activation and necrotic ce…

The EMBO Journal 22, 3898 - 3909 (01 Aug 2003)

Novel nuclear and mitochondrial glycosylases revealed by disruption of the mouse Nth1 gene encoding a…

The EMBO Journal 21, 3486 - 3493 (01 Jul 2002)

Abnormal accumulation of hyaluronan matrix diminishes contact inhibition of cell growth and promotes …

PNAS 2002 99: 3609-3614

A rescue factor abolishing neuronal cell death by a wide spectrum of familial Alzheimer’s disease ge…

PNAS May 22, 2001 vol. 98 no. 11 6336–6341

Inhibition of apoptosis in acute promyelocytic leukemia cells leads to increases in levels of oxidize…

PNAS 2004 101: 11560-11565

Interaction between the Alzheimer’s survival peptide humanin and insulin-like growth factor-binding …

PNAS October 28, 2003 vol. 100 no. 22 13042–13047

Mapping dominant-negative mutations of anthrax protective antigen by scanning mutagenesis

PNAS 2003 100: 13803-13808

Nitric oxide-induced apoptosis in pancreatic β cells is mediated by the endoplasmic reticulum stress…

PNAS 2001 98: 10845-10850

Normotonic cell shrinkage because of disordered volume regulation is an early prerequisite to apoptos…

PNAS 2000 97: 9487-9492

Signals transducers and activators of transcription (STAT)-induced STAT inhibitor-1 (SSI-1)/suppresso…

PNAS 2000 97: 5405-5410

Targeted deletion of apoptosis signal-regulating kinase 1 attenuates left ventricular remodeling

PNAS 2003 100: 15883-15888

Toxin-induced resistance in Bacillus anthracis lethal toxin-treated macrophages

PNAS 2003 100: 12426-12431

AML1-ETO and C-KIT mutation/overexpression in t(8;21) leukemia: Implication in stepwise leukemogenesi…

PNAS January 25, 2005 vol. 102 1104–1109

Mitochondrial Antisense RNA for Cytochrome C Oxidase (MARCO) Can Induce Morphologic Changes and Cell …

Blood,Vol 90, No 11 (December 1), 1997: pp 4567-4577

Hydrogen peroxide generated extracellularly by receptor–ligand interaction facilitates cell signalin…

PNAS 2005 April 5; 102(14): 5044–5049

Alteration of phosphatidylinositol 3-kinase cascade in the multilobulated nuclear formation of adult …

PNAS 2005 102: 15213-15218

Honokiol overcomes conventional drug resistance in human multiple myeloma by induction of caspase-dep…

Blood, Sep 2005; 106: 1794 - 1800

Identification of Clostridium difficile toxin B cardiotoxicity using a zebrafish embryo model of into…

PNAS, 2006 103: 14176-14181

Age-dependent cell death and the role of ATP in hydrogen peroxide-induced apoptosis and necrosis

PNAS, 2006 103: 1727-1731

Ligand-induced internalization selects use of common receptor neuropilin-1 by VEGF165 and semaphorin3…

Blood, May 2006; 107: 3892 - 3901.

Oridonin, a diterpenoid extracted from medicinal herbs, targetsAML1-ETO fusion protein and shows pote…

BLOOD, 15 APRIL 2007, 109, NUMBER 8, 3441-3450

Expression of Livin, an antiapoptotic protein, is an independent favorable prognostic factor in child…

BLOOD, 15 JANUARY 2007, VOLUME 109, NUMBER 2, 471-477

Cholera toxin induces malignant glioma cell

differentiation via the PKA/CREB pathway

PNAS, 2007, Vol.104, No.33, 13438–13443

Hsp90 regulates the Fanconi anemia DNAdamage response pathway

BLOOD, 2007, VOL:109, No:11, 5016-5026

Ceramide induces p38 MAPK and JNK activation through a mechanism involving a thioredoxin-interacting …

Blood 2008 111: 4365-4374 Prepublished online Feb 12, 2008;

Human invariant V-24-natural killer T cells acquire regulatory functions by interacting with IL-10–t…

BLOOD, 15 APRIL 2008 _ VOLUME 111, NUMBER 8

FCRL1 on chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia, and B-cell non-Hodgkin lymphoma as a targ…

BLOOD, 1 JANUARY 2008 _ VOLUME 111, NUMBER 1

MTT、W ST-8 法测定细胞生长抑制率的结果比较

山东医药, 2006年, 第46卷, 第6期, 20-21

MTT法和CCK-8法检测细胞活性之测试条件比较

激光生物学报，2007, Vol.16, No.5, 559-562

采用可溶性噻唑盐WST-8检测细胞病变

中国生物制品学杂志, November, 2004, Vol.17, no.6, 405-407

可溶性噻唑盐WST-8用于重组人白细胞介素-2的生物学活性测定

微生物学免疫学进展, Nov 2005, Vol.33, no.4, 31-34

WST-8检测培养小鼠脾NK细胞增殖及杀伤活性的研究

西南国防医药, 2008年 03期，第18卷，第3期

CCK-8法检测疟原虫HGXPRT蛋白刺激对淋巴细胞的增殖作用

中国热带医学, Oct 2006, Vol.6, no.6, 949-957

CCK-8检测法研究槲皮素对人Tenon囊成纤维细胞的抑制作用

眼科新进展, 2007, Vol.27, No.8, 576-580

MTT法和CCK8法检测悬浮细胞增殖的比较

保存条件：4℃干燥避光保存，有效期一年。